Termometro ESP32

Executei. Adicionei o modo de recuperação por toque e compilei com sucesso.

Como vai funcionar para o cliente:

1. Desliga o aparelho.

2. Liga novamente mantendo o dedo na tela.

3. Segura por alguns segundos até entrar em RECUPERACAO.

4. O aparelho liga o Wi-Fi TERM-xxxxxx-SETUP.

5. O cliente conecta nesse Wi-Fi com senha 12345678.

6. Abre http://192.168.4.1/ota.

7. Envia o firmware.bin.

Nesse modo ele não entra no funcionamento normal: não lê sensor, não manda dados, não tenta dashboard. Fica só

com Wi-Fi/AP, webserver e OTA para recuperação.

Também ficou mantido o rollback automático: se uma atualização nova não conseguir reconectar no Wi-Fi em até 5

minutos, ele tenta voltar para a partição anterior.

Verificação: pio run -j1 compilou com sucesso. O firmware ficou com 1.269.841 bytes, cabendo nos slots OTA de 3

MB.

• Implementei a seleção de hardware do sensor no mesmo firmware.

Agora o aparelho pode trabalhar em dois modos:

- SHT30 Temp+Umid: temperatura + umidade

A configuração fica salva na memória do ESP32, então não volta ao padrão quando reinicia.

Como acessar:

- Pelo display: ir para a tela Wi-Fi e tocar no canto superior direito. Abre a tela escondida CONFIG SENSOR.

- Botão de cima: SHT30 TEMP + UMIDADE

- Botão de baixo: DS18B20 SO TEMP

Quando troca o modo, ele reinicia min/max e histórico local para não misturar dados de sensores diferentes.

Também ajustei a tela principal: se estiver em modo DS18B20, ele mostra que está em modo só temperatura, sem ficar acusando erro de umidade.

• Ajustei o acesso da tela escondida.

Agora só funciona na tela Wi-Fi e com esta sequência:

1. Toque 2 vezes no canto superior direito.

2. Depois toque no canto inferior esquerdo.

3. A tela CONFIG SENSOR abre.

Coloquei uma janela de 5 segundos para completar a sequência. Se tocar em outro lugar no meio, a sequência zera.

Adicionei na mesma tela escondida de configuração:

- escolha do sensor: SHT30 ou DS18B20

- escolha do gráfico: BLOCOS ou PONTOS

O novo modo padrão é BLOCOS. Ele desenha quadradinhos separados, sem encostar um no outro, usando cor pela

temperatura:

- abaixo de 2 C: azul escuro

- chegando no centro da faixa: clareia

- indo para 8 C: vai ficando vermelho

- acima de 8 C: vermelho vivo

A configuração fica salva na memória, então se você escolher BLOCOS, continua assim depois de reiniciar.

Acesso no display continua pelo gesto novo na tela Wi-Fi:

1. dois toques no canto superior direito;

2. um toque no canto inferior esquerdo;

3. abre CONFIG.